Hệ thống giám sát tuổi thọ pin lithium và cảnh báo an toàn cháy nổ.

- Requriements

  - Chức năng

-  Thiết bị được sử dụng để giám sát trạng thái pin (điện áp, dòng sạc/xả) theo thời gian thực.

- Tính toán trạng thái pin (SOC, SOH), có khả năng ước lượng thời gian sử dụng pin.

- Phát hiện quá áp, thấp áp, quá dòng, quá nhiệt.

- Phát hiện cháy và cảnh báo qua loa và app.

- Lưu trữ và ghi log.

- Hiển thị thông tin qua màn hình TFT tối thiểu 10x10cm.

- Sử dụng nguồn dự phòng trường hợp cháy nổ.

- Kích thước tối đa 15x20cm.

  - Phi chức năng

      - Thời gian thực:

- độ trễ phát hiện lỗi < 500ms.

- Cập nhật dữ liệu liên tục, không gián đoạn

      - Độ chính xác:

- Sai số điện áp: ≤ ±1%

- Sai số dòng: ≤ ±2%

- Sai số nhiệt độ: ≤ ±1°C

      - Độ tin cậy:

- Hoạt động ổn định 24/7.

- Không mất dữ liệu trong quá trình vận hành.

      - An toàn

- Có cơ chế fail-safe.

- Tự động ngắt khi phát hiện nguy cơ cháy nổ.

      - Hiệu năng

        - Xử lý dữ liệu nhanh, đáp ứng real-time

        - Không gây trễ hệ thống

      - Tiêu thụ năng lượng:

        - Tiêu thụ thấp.

        - Không làm hao pin đáng kể.

      - Khả năng mở rộng:

        - Hỗ trợ nhiều cell pin.

        - Dễ nâng cấp phần mềm và phần cứng

      - Khả năng bảo trì:

        - Dễ debug, dễ nâng cấp firmware

        - Có khả năng cập nhật hệ thống

  - Mục đích

      - Đảm bảo an toàn cho các thiết bị sử dụng pin lithium và người sử dụng,

      - Giám sát và đánh giá tình trạng pin

      - Kéo dài tuổi thọ pin

      - Hỗ trợ bảo trì và thay thế.

  - Input/ Output

      - Input: tín hiệu đigital, ADC, CAN

      - Ouput: I2C, SPI, GPRS.

  - Chi phí sản xuất

      - Giá bán thiết bị: <$100.

      - Chi phí sản xuất: $50

- Đặc tả sản phẩm.

      - Có khả năng đo nhiệt độ từ cảm biến NTC

        - Phạm vi đo: -10 -> 100oc

        - Độ chính xác <= 1%

      - Có khả năng phát hiện cháy nổ từ cảm biến phát hiện lửa

        - Loại cảm biến: hồng ngoại

        - Ngõ ra: analog hoặc digital

      - Cảm biến khói:

        - Nồng độ phát hiện 100 ~8000ppm C3H8

        - Nhiệt độ hoạt đồng ~10 ~50oC

        - Điện năng tiêu thụ (PH): <= 240mW

        - Nồng độ Oxy: 21% ± 1%

      - Có khả năng cảnh báo bằng âm thanh

        - Cường độ âm thanh thông báo = 93DB

      - Có khả năng đo được giá trị điện áp, giá trị dòng

        - Có khả năng kiểm soát nhiều cell pin.

        - Đọc điện áp của nhiều cell pin khác nhau (tối thiểu 10 ADC)

        - Độ phân giải tối thiểu 12bit

        - Giải đo điện áp từng cell 0-6v

        - Dải đo dòng điện +-20A

      - Có khả năng đọc dữ liệu từ BMS khác qua CAN BUS để thực hiện ước lượng.

      - Có khả năng truyền dữ liệu ước lượng và cảnh báo qua app thông qua GPRS

        - băng tần GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz

        - 2.3-5.5VDC để khởi động

      - Sử dụng nguồn ngoài dự phòng trong trường hợp hệ thống pin litium xảy ra lỗi

        - Lưu lượng pin hoạt động tối thiểu 2h.

      - Có màn hình hiển thị và app hiển thị có các tham số sau:

        - Tuổi thọ

        - Số lần sạc

        - Nhiệt độ

        - Dung lượng

      - App phải có cảnh báo, lựa chọn chế độ hoạt động .

      - Button lựa chọn chế độ hoạt động

3 Đặc tả kỹ thuật

3.1 Mô hình kiến trúc